МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА  Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Основы сетевых технологий»

Практическое занятие № 5

Студент группы	ИКБО-66-23, Кочкин Н.Д.

(подпись)

Преподаватель	Заботкина Е.М.

(подпись)

Отчет представлен	«	»	2025г.

Москва 2025 г.

- Определение необходимого количества адресов

Самая крупная подсеть — для сотрудников:

25 + 2 служебных адреса (сеть и broadcast) = 27 адресов Нужно подобрать маску, которая даёт ≥ 27 адресов.

| Маска | Узлов на подсеть | Подходит? |
| --- | --- | --- |
| /27 | 32–2 = 30 | Да |
| /28 | 16–2 = 14 | Нет |

➡ Следовательно, /27 обеспечивает минимум 30 хостов.

- Количество подсетей

/24 → /27

Из сетевой части добавлено 3 бита под подсети (24+3=27). Формула: 2^3 = 8 подсетей.

➡ Получаем 8 подсетей по 30 хостов в каждой.

- Маска подсети в двоичном и десятичном виде

/24 = 11111111.11111111.11111111.00000000

/27 = 11111111.11111111.11111111.11100000

Десятичное представление: 255.255.255.224

- Таблица расчёта по примеру

| Префикс | Маска (десят.) | Подсетей | Хостов |
| --- | --- | --- | --- |
| /25 | 255.255.255.128 | 2 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 4 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 8 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 32 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 64 | 2 |

- Итоговая выбранная маска

/27 (255.255.255.224) — удовлетворяет всем условиям:

  - минимум 25 IP-адресов на сеть;

  - минимум 6 подсетей (а получаем 8 — с запасом).

- Разделение сети на подсети

| № | Сетевая адресация | Диапазон хостов | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.0.0/27 | 192.168.0.1 – 192.168.0.30 | 192.168.0.31 |
| 2 | 192.168.0.32/27 | 192.168.0.33 – 192.168.0.62 | 192.168.0.63 |
| 3 | 192.168.0.64/27 | 192.168.0.65 – 192.168.0.94 | 192.168.0.95 |
| 4 | 192.168.0.96/27 | 192.168.0.97 – 192.168.0.126 | 192.168.0.127 |
| 5 | 192.168.0.128/27 | 192.168.0.129 – 192.168.0.158 | 192.168.0.159 |
| 6 | 192.168.0.160/27 | 192.168.0.161 – 192.168.0.190 | 192.168.0.191 |
| 7 | 192.168.0.192/27 | 192.168.0.193 – 192.168.0.222 | 192.168.0.223 |
| 8 | 192.168.0.224/27 | 192.168.0.225 – 192.168.0.254 | 192.168.0.255 |

- Назначение подсетей

| Подсеть | Назначение | Сетевая адресация | Маска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сотрудники | 192.168.0.0/27 | 255.255.255.224 | 30 хостов |
| 2 | Администраторы | 192.168.0.32/27 | 255.255.255.224 | 30 хостов |
| 3 | Loopback1 | 192.168.0.64/27 | 255.255.255.224 |  |
| 4 | Loopback2 | 192.168.0.96/27 | 255.255.255.224 |  |
| 5 | Резерв 1 | 192.168.0.128/27 | 255.255.255.224 |  |
| 6 | Резерв 2 | 192.168.0.160/27 | 255.255.255.224 |  |

- IP-адресация устройств

| Устройство | Интерфейс | IP/маска | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | gi1/0/1 | 192.168.0.1/27 | — |
| R1 | gi1/0/2 | 192.168.0.33/27 | — |
| R1 | lo1 | 192.168.0.65/27 | — |
| R1 | lo2 | 192.168.0.97/27 | — |
| VPC-1 | eth0 | 192.168.0.2/27 | 192.168.0.1 |
| VPC-2 | eth0 | 192.168.0.34/27 | 192.168.0.33 |

Итог:

  - Маска сети: /27 (255.255.255.224);

  - Количество подсетей: 8;

  - Адресов в каждой подсети: 30 доступных хостов;

  - Все требования выполнены.